BMS 簇级 DCDC 管理算法
MATLAB / Simulink 实现需求文档

V1.0 简单可用版本

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 指导 MATLAB/Simulink 建立第一版 BMS-DCDC 管理算法模型。 |
| 适用对象 | BMS 应用软件、算法建模、Simulink 仿真、HIL/台架测试人员。 |
| 版本目标 | 先实现故障退出、SOC 分配、温度/SOH 限流、目标功率/电流输出、DCDC 启停、通信超时停机。 |
| 不覆盖内容 | DCDC 内部控制环、PCS 控制、EMS 优化调度、复杂寿命最优算法。 |
| 参考通信协议 | 40KWDCDCModbus协议.pdf：DCDC 读写寄存器、限流、电压、电流、状态和故障相关寄存器。 |

编制日期：2026-04-24

# 1. 文档目的

本文档定义 BMS 应用软件中“簇级 DCDC 管理算法 V1.0”的 MATLAB/Simulink 实现需求。第一版目标是简单可用、逻辑清晰、便于仿真验证和后续嵌入式代码生成。

本算法根据每个电池簇的 SOC、SOH、电压、温度、故障状态和 DCDC 通信状态，计算每簇 DCDC 的启停命令、工作模式、目标功率、目标电流、充电限流和放电限流。

# 2. V1.0 实现范围

| 序号 | 功能 | V1.0 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 故障簇退出 | 严重故障、通信异常、通信超时、系统停机时，该簇 DCDC 停机，目标功率和电流清零。 |
| 2 | SOC 高的簇放电多一点 | 放电模式下，按 SOC、温度系数、SOH 系数计算放电权重。 |
| 3 | SOC 低的簇充电多一点 | 充电模式下，按 100-SOC、温度系数、SOH 系数计算充电权重。 |
| 4 | 温度异常限流 | 按温度分段系数限制充电/放电能力。 |
| 5 | SOH 差的簇限流 | 按 SOH 系数限制充电/放电能力。 |
| 6 | 计算每簇目标功率 | 按权重分配系统目标功率，并限制不超过该簇最大可用功率。 |
| 7 | 换算每簇目标电流 | 目标电流 = abs(目标功率) * 1000 / 簇电压。 |
| 8 | 输出 DCDC 启停命令 | 目标电流大于最小运行电流且状态正常时使能，否则关闭。 |
| 9 | 输出充电限流和放电限流 | 充电模式输出 MaxChargeCurrent，放电模式输出 MaxDischargeCurrent。 |
| 10 | 通信超时后停机 | DCDC 通信超时后立即关闭该 DCDC，目标值清零，故障保持。 |

# 3. 暂不实现范围

第一版暂不实现以下复杂功能，但模型接口和模块层级应预留扩展空间：

功率二次分配

电流/功率斜率限制

簇间主动均衡优化

复杂 SOH 模型

温升预测模型

寿命最优分配

DCDC 效率最优控制

母线电压闭环控制

复杂状态机

# 4. Simulink 顶层模型建议

建议建立一个顶层模型，模型名称建议为：BMS_DCDC_Manager_V1.slx。顶层模型由输入总线、算法核心、输出总线和测试激励四部分组成。

BMS_DCDC_Manager_V1
├─ Input_Bus_Builder
├─ BMS_DCDC_Manager_Core
│  ├─ Cluster_Validity_Check
│  ├─ Temperature_Derating
│  ├─ SOH_Derating
│  ├─ Available_Current_Power_Calc
│  ├─ Charge_Discharge_Mode_Select
│  ├─ Weight_Calc
│  ├─ Power_Distribution
│  ├─ Target_Current_Calc
│  └─ DCDC_Command_Generation
├─ Output_Bus_Builder
└─ Test_Harness / Scenario_Source

算法核心建议封装为一个可复用 Subsystem 或 MATLAB Function Block。若后续需要代码生成，建议优先使用可代码生成的 MATLAB Function Block、Bus Object、固定维度数组和枚举类型。

# 5. 功率方向定义

| 信号 | 定义 |
| --- | --- |
| SystemTargetPower > 0 | 系统放电，电池簇经 DCDC 向直流母线输出功率。 |
| SystemTargetPower < 0 | 系统充电，直流母线经 DCDC 给电池簇充电。 |
| SystemTargetPower = 0 | 系统待机，所有簇目标功率为 0。 |
| TargetCurrent | 第一版统一使用正值，方向由 DCDCModeCmd 区分。 |

# 6. 输入接口需求

模型应支持 N 个电池簇。V1.0 可先使用固定最大簇数 N_MAX，例如 8、12 或 16。实际簇数由 NumClusters 输入指定。

## 6.1 系统级输入

| 信号名 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SystemRunCmd | boolean | - | 系统运行命令，false 时所有 DCDC 停机。 |
| SystemTargetPower | double / single | kW | 系统目标功率，正值放电，负值充电。 |
| NumClusters | uint8 | - | 实际参与计算的电池簇数量。 |
| MinRunCurrent | double / single | A | 最小运行电流，小于该值时 DCDC 关闭。 |

## 6.2 簇级输入数组

| 信号名 | 类型 | 单位 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOC | double / single | % | [N_MAX] | 每簇 SOC，范围 0~100。 |
| SOH | double / single | % | [N_MAX] | 每簇 SOH，范围 0~100。 |
| ClusterVoltage | double / single | V | [N_MAX] | 每簇总电压，必须大于 0 才有效。 |
| MaxTemperature | double / single | ℃ | [N_MAX] | 每簇最高温度。 |
| FaultStatus | boolean | - | [N_MAX] | true 表示该簇存在严重故障。 |
| DCDCCommOK | boolean | - | [N_MAX] | true 表示 DCDC 当前通信正常。 |
| DCDCCommTimeout | boolean | - | [N_MAX] | true 表示 DCDC 通信超时。 |
| RatedCharge Current | double / single | A | [N_MAX] | 每簇额定充电电流。 |
| RatedDischarge Current | double / single | A | [N_MAX] | 每簇额定放电电流。 |

# 7. 输出接口需求

| 输出信号 | 类型 | 单位 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DCDCEnableCmd | boolean | - | [N_MAX] | DCDC 启停命令。 |
| DCDCModeCmd | uint8 / enum | - | [N_MAX] | 0=Standby，1=Charge，2=Discharge，3=Fault。 |
| TargetPower | double / single | kW | [N_MAX] | 每簇目标功率。充电为负，放电为正。 |
| TargetCurrent | double / single | A | [N_MAX] | 每簇目标电流，统一正值。 |
| Charge CurrentLimit | double / single | A | [N_MAX] | 充电限流。 |
| Discharge CurrentLimit | double / single | A | [N_MAX] | 放电限流。 |
| StopReason | uint16 / enum | - | [N_MAX] | 停机原因。 |
| LimitReason | uint16 / enum | - | [N_MAX] | 限流原因。 |
| Available ChargePower | double / single | kW | [N_MAX] | 调试输出：最大可充功率。 |
| Available DischargePower | double / single | kW | [N_MAX] | 调试输出：最大可放功率。 |

# 8. 枚举和状态码建议

| 名称 | 取值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| DCDCModeCmd | 0 | Standby，待机。 |
| DCDCModeCmd | 1 | Charge，充电。 |
| DCDCModeCmd | 2 | Discharge，放电。 |
| DCDCModeCmd | 3 | Fault，故障。 |
| StopReason | 0 | NONE，无停机原因。 |
| StopReason | 1 | SYSTEM_STOP，系统停机。 |
| StopReason | 2 | CLUSTER_FAULT，电池簇严重故障。 |
| StopReason | 3 | DCDC_COMM_TIMEOUT，DCDC 通信超时。 |
| StopReason | 4 | DCDC_COMM_ERROR，DCDC 通信异常。 |
| StopReason | 5 | INVALID_VOLTAGE，簇电压无效。 |
| StopReason | 6 | NO_AVAILABLE_POWER，无可用充放电能力。 |
| LimitReason | 0 | NONE，无限流。 |
| LimitReason | 1 | TEMP_DERATING，温度限流。 |
| LimitReason | 2 | SOH_DERATING，SOH 限流。 |
| LimitReason | 3 | TEMP_AND_SOH_DERATING，温度与 SOH 共同限流。 |

# 9. 核心算法需求

## 9.1 簇有效性判断

每个控制周期应先判断每个簇是否有效。满足以下任一条件，该簇退出运行：

SystemRunCmd = false

FaultStatus = true

DCDCCommTimeout = true

DCDCCommOK = false

ClusterVoltage <= 0

簇编号大于 NumClusters

退出运行的簇输出：DCDCEnableCmd=OFF，DCDCModeCmd=Fault 或 Standby，TargetPower=0，TargetCurrent=0，ChargeCurrentLimit=0，DischargeCurrentLimit=0。

## 9.2 温度限流系数

| 最高温度 T | TemperatureFactor |
| --- | --- |
| T < -10℃ | 0 |
| -10℃ <= T < 0℃ | 0.3 |
| 0℃ <= T <= 45℃ | 1.0 |
| 45℃ < T <= 55℃ | 0.6 |
| 55℃ < T <= 60℃ | 0.3 |
| T > 60℃ | 0 |

TemperatureFactor = 0 表示禁止该簇充放电；0~1 之间表示按比例降额。

## 9.3 SOH 限流系数

SOHFactor = min(1.0, max(0.5, SOH / 100))

若项目要求 SOH 过低直接退出，可增加配置参数 SOH_Min_Run，例如 SOH < 50% 时禁止运行。V1.0 默认不强制退出，只按最小 0.5 系数限流。

## 9.4 最大可用电流

MaxChargeCurrent = RatedChargeCurrent * TemperatureFactor * SOHFactor
MaxDischargeCurrent = RatedDischargeCurrent * TemperatureFactor * SOHFactor

## 9.5 最大可用功率

MaxChargePower_kW = ClusterVoltage * MaxChargeCurrent / 1000
MaxDischargePower_kW = ClusterVoltage * MaxDischargeCurrent / 1000

## 9.6 放电权重与目标功率

当 SystemTargetPower > 0 时，系统进入放电模式。放电时 SOC 高的簇应多出力。

DischargeWeight = SOC * TemperatureFactor * SOHFactor
ClusterTargetPower = SystemTargetPower * DischargeWeight / sum(DischargeWeight)
ClusterTargetPower = min(ClusterTargetPower, MaxDischargePower_kW)

若所有可用簇 DischargeWeight 之和为 0，所有簇目标功率清零，并输出无可用放电能力。

## 9.7 充电权重与目标功率

当 SystemTargetPower < 0 时，系统进入充电模式。充电时 SOC 低的簇应多充电。

SystemChargePower = abs(SystemTargetPower)
ChargeWeight = (100 - SOC) * TemperatureFactor * SOHFactor
ClusterChargePower = SystemChargePower * ChargeWeight / sum(ChargeWeight)
ClusterChargePower = min(ClusterChargePower, MaxChargePower_kW)
TargetPower = -ClusterChargePower

若所有可用簇 ChargeWeight 之和为 0，所有簇目标功率清零，并输出无可用充电能力。

## 9.8 目标电流换算

TargetCurrent = abs(TargetPower) * 1000 / ClusterVoltage

V1.0 目标电流统一使用正值，方向由 DCDCModeCmd 区分，不使用正负电流表达方向。

## 9.9 DCDC 启停和限流输出

若簇状态有效、目标电流大于 MinRunCurrent 且目标功率不为 0，则 DCDCEnableCmd=ON；否则 DCDCEnableCmd=OFF。

| 模式 | DCDCModeCmd | TargetPower | TargetCurrent | Charge CurrentLimit | Discharge CurrentLimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放电 | Discharge | 正值 | 正值 | 0 | MaxDischargeCurrent |
| 充电 | Charge | 负值 | 正值 | MaxChargeCurrent | 0 |
| 待机 | Standby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 故障 | Fault | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 10. Simulink 模块实现要求

| 模块 | 建议实现方式 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cluster_Validity_Check | MATLAB Function 或逻辑子系统 | 系统命令、故障、通信、电压 | ValidFlag、StopReason |
| Temperature_Derating | 1-D Lookup Table 或 MATLAB Function | MaxTemperature | TemperatureFactor、LimitReason |
| SOH_Derating | MATLAB Function / Saturation | SOH | SOHFactor、LimitReason |
| Available_Current_Power_Calc | MATLAB Function | 额定电流、电压、限流系数 | MaxChargeCurrent、MaxDischargeCurrent、MaxChargePower、MaxDischargePower |
| Mode_Select | Switch / MATLAB Function | SystemTargetPower | Charge/Discharge/Standby |
| Weight_Calc | MATLAB Function | SOC、SOHFactor、TemperatureFactor、ValidFlag | ChargeWeight、DischargeWeight |
| Power_Distribution | MATLAB Function | 目标功率、权重、最大功率 | TargetPower |
| Target_Current_Calc | MATLAB Function | TargetPower、ClusterVoltage | TargetCurrent |
| Command_Generation | MATLAB Function | 目标电流、有效标志、模式 | DCDCEnableCmd、DCDCModeCmd、限流输出 |

# 11. MATLAB Function Block 接口建议

第一版可将核心算法集中在一个 MATLAB Function Block 内，便于快速实现和仿真。后续若逻辑变复杂，再拆分为多个子模块。

function [DCDCEnableCmd, DCDCModeCmd, TargetPower, TargetCurrent, ...
          ChargeCurrentLimit, DischargeCurrentLimit, StopReason, LimitReason, ...
          AvailableChargePower, AvailableDischargePower] = ...
          BMS_DCDC_Manager_Core(SystemRunCmd, SystemTargetPower, NumClusters, MinRunCurrent, ...
          SOC, SOH, ClusterVoltage, MaxTemperature, FaultStatus, ...
          DCDCCommOK, DCDCCommTimeout, RatedChargeCurrent, RatedDischargeCurrent)

代码生成注意事项：避免动态数组、避免 cell/string、固定 N_MAX，使用 for 循环遍历簇，枚举可先用 uint8/uint16 表示。

# 12. 参数标定需求

| 参数名 | 默认建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| N_MAX | 8 / 12 / 16 | 模型支持的最大簇数。 |
| MinRunCurrent | 1A~5A | 小于该电流时关闭 DCDC。 |
| TempBreakpoints | [-10, 0, 45, 55, 60] | 温度分段点。 |
| TempFactors | [0, 0.3, 1.0, 0.6, 0.3, 0] | 温度限流系数。 |
| SOHFactorMin | 0.5 | SOH 最小限流系数。 |
| SOHFactorMax | 1.0 | SOH 最大限流系数。 |
| SOH_Min_Run | 可选 50% | 低于该值可禁止运行，V1.0 可不启用。 |

# 13. DCDC 通信与寄存器对接要求

本需求文档重点定义算法输出。若 DCDC 使用 Modbus-RTU 协议，底层通信模块应将算法输出的电流、电压、启停命令换算为寄存器写入值。

| 协议字段/寄存器 | 用途 | 算法输出对接 |
| --- | --- | --- |
| 充电限流 | 设置 DCDC 充电电流上限 | Charge CurrentLimit，单位 A，写寄存器前按协议单位换算。 |
| 放电限流 | 设置 DCDC 放电电流上限 | Discharge CurrentLimit，单位 A，写寄存器前按协议单位换算。 |
| 系统启停 | 控制 DCDC 启停 | DCDCEnableCmd。 |
| 系统故障显示码 | 读取 DCDC 故障 | 用于 FaultStatus 或 DCDC 故障输入。 |
| 系统运行状态码 | 读取 DCDC 状态 | 用于 DCDCMode 反馈和诊断。 |

注意：通信协议中电压、电流类参数常用 0.01V 或 0.01A 单位，写入前需进行工程量到寄存器值的换算；CRC 和字节序由通信驱动层实现。

# 14. 仿真场景与验收标准

| 测试编号 | 测试场景 | 输入条件 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | 故障簇退出 | 某簇 FaultStatus=true | 该簇 DCDCEnableCmd=OFF，目标功率/电流为 0。 |
| TC02 | 放电 SOC 分配 | SystemTargetPower=300kW，SOC 为 90/60/30 | 目标功率满足 SOC 高的簇更大。 |
| TC03 | 充电 SOC 分配 | SystemTargetPower=-300kW，SOC 为 90/60/30 | SOC 低的簇充电功率更大。 |
| TC04 | 温度限流 | 某簇温度从 35℃ 升至 50℃ | 该簇 MaxCurrent 和 TargetPower 下降。 |
| TC05 | SOH 限流 | 同等 SOC 下 SOH=70% 对比 SOH=100% | SOH 低的簇可用电流更小，分配功率更小。 |
| TC06 | 通信超时停机 | DCDCCommTimeout=true | 该簇 DCDCModeCmd=Fault，目标值清零。 |
| TC07 | 系统待机 | SystemTargetPower=0 | 所有簇 DCDCEnableCmd=OFF，目标功率为 0。 |
| TC08 | 无可用簇 | 所有簇故障或限流系数为 0 | 所有输出清零，并输出无可用功率原因。 |

# 15. 示例计算

示例：三个有效簇放电，系统目标功率 300kW。

| 簇 | SOC | SOH | 温度 | 电压 | 额定放电电流 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 簇1 | 90% | 95% | 35℃ | 750V | 150A | SOC 高，健康较好，应多出力。 |
| 簇2 | 60% | 90% | 38℃ | 748V | 150A | 中等出力。 |
| 簇3 | 30% | 85% | 50℃ | 745V | 150A | 温度偏高，需降额。 |

根据 V1.0 算法，簇1放电权重最大，簇2次之，簇3因 SOC 低且温度降额，目标功率应明显低于簇1和簇2。

# 16. 开发交付物

| 交付物 | 说明 |
| --- | --- |
| BMS_DCDC_Manager_V1.slx | Simulink 顶层模型。 |
| BMS_DCDC_Manager_Core.m | 可选：核心 MATLAB Function 代码，若采用独立 .m 文件。 |
| BMS_DCDC_Params.m | 参数初始化脚本。 |
| BMS_DCDC_BusDef.m | 输入输出总线定义脚本。 |
| BMS_DCDC_TestHarness.slx | 测试模型或测试场景。 |
| 测试报告 | 覆盖 TC01~TC08 的仿真结果。 |

# 17. V1.0 关键公式汇总

TemperatureFactor = f(MaxTemperature)
SOHFactor = min(1.0, max(0.5, SOH / 100))

MaxChargeCurrent = RatedChargeCurrent * TemperatureFactor * SOHFactor
MaxDischargeCurrent = RatedDischargeCurrent * TemperatureFactor * SOHFactor

MaxChargePower = ClusterVoltage * MaxChargeCurrent / 1000
MaxDischargePower = ClusterVoltage * MaxDischargeCurrent / 1000

DischargeWeight = SOC * TemperatureFactor * SOHFactor
ChargeWeight = (100 - SOC) * TemperatureFactor * SOHFactor

TargetPower = SystemTargetPower * Weight / sum(Weight)
TargetCurrent = abs(TargetPower) * 1000 / ClusterVoltage

# 18. 一句话总结

第一版 MATLAB/Simulink 模型先实现基础可用的 BMS-DCDC 管理：故障和通信异常的簇退出，放电时 SOC 高的簇多出力，充电时 SOC 低的簇多充电，温度和 SOH 差的簇自动限流，最终输出每簇 DCDC 启停、模式、目标功率、目标电流、充电限流和放电限流。